AEO9产品说明书

产品化学名称：

脂肪醇聚氧乙烯醚AEO9

产品应用：

易溶于水，具有优良的乳化、净洗、润湿性能。可作为皮革。皮毛行业的脱脂剂、织物的净洁剂；可作为液体洗涤剂的重要组成部分；可用于一般工业乳化剂、香精油增溶剂、抗静电剂的润湿剂、电镀工业的光亮剂、色浆的乳化剂、增白剂的乳化分散剂等。具有极好的乳化、分散、润湿功能；还可作为玻璃纤维抽丝油剂的乳化剂。

质量指标：

| 指标名称 | 优等品 | 合格品 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状（25℃） | 白色膏体 | 无色至微黄膏体 | 目测 |
| 色泽Hazen ≤ | 10 | 15 | GB/T 9282 |
| 浊点（1%水溶液，℃） | 79±4 | 79±4 | GB/T 5559 |
| 羟值（mgKOH/g） | 95±3 | 95±3 | GB/T 7383 |
| pH（10g/L水溶液，25℃） | 6.0-7.0 | 5.5-7.5 | GB/T 6368 |
| 水分（%，（m/m）≤） | 0.06 | 0.10 | GB/T 6283 |
| 聚乙二醇（%，（m/m）≤） | 0.6 | 1.0 | GB/T 5560 |

包装规格：

采用200kg镀锌桶、塑料吨桶、槽罐车包装。

- 贮运条件：

- 1）本品无毒、难燃，可按一般化学品运输规定办理；

- 2）运输前应先检车包装容器是否完整、密闭，运输过程中药确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏；

- 3）运输罐车必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品；

- 4）储存于阴凉、通风的库房、远离火种、热源，避免暴露空气中。

产品保质期：

在规定的贮运条件下保质期24个月。